# 10万吨环己烷流程报错检查报告

生成时间：2026-08-30 21:48    ChemMate V1

# 检查结论

经检查，该 Aspen Plus 模型存在模拟报错。报错数量为 1 条，报错设备为 B8。B8 为 RadFrac 严格精馏塔。

模拟状态：error

报错数量：1

报错设备：B8

原始错误信息：The following Unit Operation blocks were completed with errors: B8

模型文件：C:/Users/Fool/Desktop/ChemMateV1工作台/10万吨环己烷.bkp

# 流程概况

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 流股数 | 12 |
| 设备数 | 8 |
| 连接数 | 8 |
| 报错数 | 1 |
| 报错设备 | B8 |

# 报错设备 B8 关键参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 设备类型 | RadFrac 严格精馏塔 |
| 塔板数 | 24 |
| 冷凝器 | TOTAL |
| 再沸器 | KETTLE |
| 回流比 | 0.14844 |
| D:F | 0.989 |
| 进料板 | 12 |
| 塔顶压力 | 1.0 bar |

# 可视化分析

## 1. 全流程流股温度-压力总览

全流程流股温度-压力总览

该图展示全流程各流股的温度和压力分布，可用于初步判断报错是否与操作条件异常有关。

## 2. 环己烷摩尔分数沿流程分布

环己烷摩尔分数沿流程分布

环己烷在 S8 和 S9 中摩尔分数较高，在 S10 中明显降低。B8 报错可能与精馏塔分离规格、回流比、采出比或塔内收敛设置有关。

## 3. B8 进出物料衡算

B8 严格精馏塔进出物料衡算

B8 进出口总量基本平衡，残差极小，说明报错并非明显物料不闭合，更可能是 RadFrac 收敛、规格或相平衡计算问题。

# 处理建议

在 Aspen Plus 中打开 B8 的 Results、Control Panel 和 Run Status，查看具体报错详情。

检查回流比、D:F、冷凝器、再沸器及产品规格是否自洽。

核对进料板位置、进料相态、塔顶/塔底产品相态及采出设置。

检查塔压、温度设定与物性方法是否适合当前体系。

必要时调整初值、放宽规格或更换更稳健的收敛算法后重新运行。