ChemMate V1 工作台现状盘点与下一步行动计划

报告日期：2026 年 8 月 29 日　|　依据：对本文件夹全部文件的浏览（未改动任何原文件，仅新增本报告）

# 一、文件夹里有什么（现状盘点）

本工作台围绕“10 万吨/年环己烷”Aspen Plus 模型，形成了一条已打通的智能体工具链：Python 作为调度中枢，通过 COM 接口读写 Aspen 模拟数据，通过 MATLAB 完成专业绘图，最终自动生成 Word 诊断报告。具体资产如下表。

## 1.1 资产清单

| 类别 | 文件 / 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Aspen 模型 | 10万吨环己烷.apwz / .bkp | V1 全部工具的验证载体，含备份文件 |
| Agent 主控 | CMV1/CMV测试agent.py | 478 行；接入 DeepSeek API（OpenAI SDK 兼容格式），自研 ACTION 文本协议解析工具调用，内置 Tavily 联网搜索 |
| 取数工具 | CMV1/data_get_process_tool_v2.py | 约 1371 行；股流数据（含单位）、拓扑图、设备特有数据，V1 的核心 |
| 诊断工具 | CMV1/analyzer_tool.py | 约 1813 行；对模拟结果做流程诊断分析 |
| 绘图链路 | CMV1/draw_mat.py + matlab_backend.py + matlab/draw/*.m | Python 侧按任务目录（jobs）管理，MATLAB 后端出图；支持流股组成、温度压力、组分追踪、平衡校核四类图 |
| 报告工具 | CMV1/report_tool.py | 自动生成 Word 诊断报告；reports/ 下已有两份环己烷报告成品 |
| 辅助工具 | path_finder_tool.py、bash_tool.py、tables.py、jobs.py、process_store.py | 文件定位、命令执行、绘图类型定义、任务目录读写、过程数据缓存 |
| 经验文档 | ChemMate V1历程.docx、cmv1心得.docx | 17 天开发历程记录与“Tool 三件套”方法论总结 |
| 早期脚本 | 根目录 data_get_process_tool.py、path_finder.py、aspen.matlab.py 等 | 疑似已被 CMV1/ 内的新版本取代，属历史遗留 |

## 1.2 技术栈识别

- 语言与环境：Python 3.13（缓存文件显示 cpython-313）、Windows + Aspen Plus（win32com COM 通道）、MATLAB（Engine 通道）。

- 大模型：DeepSeek API（api.deepseek.com，deepseek-v4-flash 模型），OpenAI SDK 兼容方式接入。

- 架构：自研 ReAct 式 Agent——文本协议 ACTION 解析后调用工具、observation 回传结果，工具按“积木式”独立注册，与心得文档中的方法论一致。

- 联网：Tavily 搜索 API，供 Agent 查询外部资料。

## 1.3 已验证的能力闭环

取数（带单位）→ 建拓扑 → 诊断分析 → MATLAB 出图 → Word 报告，主链已完整走通，且留有真实产物（两份报告、九个绘图任务样例）。这是 V2 最宝贵的地基。

# 二、从文件里能看出的问题

以下问题按优先级排列，均可直接从文件结构中得到印证。

### 问题 1：API 密钥硬编码（最高优先级）

CMV测试agent.py 第 348–351 行以明文存放 DeepSeek API 密钥与 Tavily API 密钥。任何一次截图、上传或分享代码都会造成泄露，存在被盗刷的风险。

### 问题 2：没有版本控制

整个工作台没有 git 仓库。17 天的迭代没有任何快照，误删、改坏都无法回滚；历程文档里“辗转于各 AI 之间查错”的痛苦，很大程度上正是因为没有快照可比对。

### 问题 3：环境未锁定

缺少 requirements.txt，Python 3.13 与 MATLAB 的版本兼容恰恰是历程中最大的坑。官方兼容表显示：MATLAB R2025a 仅支持 Python 3.9–3.12，R2025b 起才支持 3.13。环境不锁定，换机器或升级就会复发。

### 问题 4：新旧代码并存

根目录与 CMV1/ 下存在同名早期脚本（data_get_process_tool、path_finder），容易误引用；__pycache__、.idea 等中间产物混在目录中。

### 问题 5：主控仍是“测试”形态

主控文件名为“CMV测试agent.py”，没有正式入口与配置分离，没有运行日志；工具调用靠字符串解析，容错与重试机制薄弱。

### 问题 6：工具返回体量

历程中已记录“取数返回过大导致调用失败”，虽加了拆分，但缺少“返回摘要 + 落盘文件引用”的统一约定，上下文被撑爆的风险仍在。

# 三、下一步行动计划（四个阶段）

## 阶段 0：地基加固（约 1 天）

- 执行 git init，编写 .gitignore（排除 __pycache__、.idea、jobs 产物、reports 产物），完成首次提交，形成基线快照。

- 用 pip freeze 生成 requirements.txt，并写一页 README：环境版本组合（Python × MATLAB × Aspen）、启动命令、目录说明。

- 密钥治理：立即到 DeepSeek 与 Tavily 后台吊销现有密钥并重新签发；新密钥放入 .env 文件由 python-dotenv 读取，代码中只出现环境变量名。

- 目录清理：根目录早期脚本移入 legacy/ 归档；CMV测试agent.py 更名为 agent_main.py 并拆出 config.py。

验收标准：换一台机器按 README 能跑通 path_finder 与 data_get；在代码目录中检索不到任何 sk- 或 tvly- 开头的明文密钥。

## 阶段 1：稳住主链（2–4 天）

- 以 10 万吨环己烷为基准建立回归用例：固定输入，比对取数结果、拓扑、图与报告产物是否一致。

- 为每个工具补一张“工具卡”（名称、功能、参数、返回结构、常见报错），由 system prompt 自动拼装，从机制上杜绝历程中“三处名称不一致”的老问题。

- 把 Aspen 控制面板的错误与警告原文回传进 observation，保证 LLM 看得见报错和出错位置（历程中的痛点）。

验收标准：一条命令跑通“取数 → 诊断 → 绘图 → 报告”全链，连续三次成功。

## 阶段 2：可靠性与工程化（1–2 周）

- analyzer_tool（1813 行）模块化拆分；异常分类处理：COM 断开、模拟不收敛、数据缺失，分别给出恢复策略。

- 增加运行日志（JSONL）：记录每次工具调用的参数、结果摘要、耗时与 token 消耗，便于回放与排查。

- 评估把 ACTION 文本协议迁移到 DeepSeek 端点的原生 function calling（保留文本解析器作兜底）。

验收标准：连续五次端到端无人工干预成功；出错时日志能直接定位到工具与参数。

## 阶段 3：面向 V2 预留接口（与 V2 启动并行）

- 评估把工具层封装为 MCP Server（GitHub 上已有 AspenPlus-MCP-Server 先例可参考），与自研注册表二选一，不必推翻 V1。

- 建立“知识卡”目录规范：物性方法选择、常见警告及处置、公用工程规格，每张卡可被 Agent 检索后指导控软件。

- 对照 2026 苯乙烯任务书列一份 V1 工具缺口清单（速率反应器、精馏优化、夹点分析等）。

验收标准：在苯乙烯小流程上跑通取数与绘图；缺口清单成文。

# 四、风险提醒

- MATLAB 与 Python 的版本组合必须锁死并写入 README（对应官方兼容表），升级任一侧前先查表。

- Aspen COM 是单实例且有进程残留问题：每次运行结束确保 Quit，避免 .bkp 被锁导致打不开。

- 工具返回值统一走“摘要 + 落盘文件引用”，防止再次撑爆上下文。

- 竞赛评分对“无警告、无错误”极其敏感（评分细则 2.1.7–2.1.10 条），Agent 自动修改模型参数的动作必须先经人确认。

# 五、参考来源

MathWorks：各版本 MATLAB 兼容的 Python 版本

GitHub：AspenPlus-MCP-Server（MCP 方式控制 Aspen Plus 的开源先例）

Reflux：Can AI drive Aspen Plus?（COM 自动化实践与陷阱）