# 10万吨环己烷Aspen Plus模拟查错报告

生成时间：2026-09-04 18:46    ChemMate V1

# 一、模拟概况

本报告针对Aspen Plus模型"10万吨环己烷.bkp"进行查错分析。该模型以甲苯加氢制环己烷为核心工艺，包含8个设备（B1泵、B2压缩机、B3混合器、B4加热器、B5反应器、B6冷却器、B7闪蒸罐、B8精馏塔）和12条流股。模拟状态为ERROR，错误设备为B8（RadFrac严格精馏塔）。

# 二、错误定位与分析

## 2.1 错误设备：B8（RadFrac严格精馏塔）

设备类型：RadFrac（严格精馏塔）

进料：S8（来自B7闪蒸罐液相出口）

塔顶产品：S9（环己烷产品）

塔底产品：S10（甲苯回收）

塔板数：24块（含冷凝器和再沸器）

回流比：0.14844（摩尔）

D:F（馏出比）=0.989（几乎全部从塔顶出）

进料位置：第12块板

操作压力：1.0 bar

## 2.2 B8进出料数据对比

| 流股 | 温度(°C) | 压力 | 总摩尔流量 | 环己烷摩尔分率 | 甲苯摩尔分率 | 甲烷摩尔分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S8(进料) | 30.0 | 8.0 | 146.048 | 0.9718 | 0.0099 | 0.0182 |
| S9(塔顶) | 110.03 | 1.0 | 144.395 | 0.9777 | 0.0039 | 0.0184 |
| S10(塔底) | 91.46 | 1.0 | 1.606 | 0.4440 | 0.5560 | ≈0 |

从上表可见，B8精馏塔存在严重分离异常：

D:F=0.989，意味着进料中98.9%从塔顶S9出去，塔底S10流量极小（仅1.606 kmol/hr）

塔顶S9环己烷纯度仅97.77%，几乎未起到提纯作用（进料已是97.18%）

塔底S10组成异常：甲苯55.6%+环己烷44.4%，说明塔底未有效分离

塔底温度91.46°C低于塔顶110.03°C，温度分布倒置（正常精馏塔塔底温度应高于塔顶）

## 2.3 物料衡算检查

[图片缺失：C:\Users\Fool\Desktop\ChemMateV1工作台\CMV1\ui\runs\bfff3b97\jobs\10万吨环己烷_ee4e749b\figure.png]

B8衡算检查显示进出料总量基本守恒（进料145.998 kmol/hr，出料145.998 kmol/hr），但组分分配严重不合理。塔顶与塔底组成差异过小，说明精馏塔未实现有效分离。

# 三、可能原因与解决建议

## 原因一：回流比过低（最可能）

当前回流比仅为0.14844，对于进料组成以环己烷为主（97.18%）的体系，如此低的回流比几乎无法建立有效的气液接触和分离。精馏塔在此条件下几乎等同于"直通"，分离效果极差。

解决办法：

将回流比提高至1.5~3.0（典型精馏塔回流比范围），重新运行模拟

或改用"回流比+塔底流量"或"回流比+馏出量"作为规定，确保塔内有足够的内回流

若塔顶产品为环己烷，建议以塔底甲苯流量为规定（如1.45 kmol/hr），配合合适回流比

## 原因二：D:F（馏出比）设定过大

D:F=0.989意味着几乎所有物料从塔顶出去，塔底仅剩极少量（1.606 kmol/hr）。当塔底产品流量过小时，再沸器难以稳定操作，塔底组成无法有效富集甲苯。

解决办法：

降低D:F比，使塔底产品流量合理（如S10流量设为3~5 kmol/hr，D:F≈0.97）

检查塔底产品S10的规定流量或组成规定是否正确

考虑以塔底甲苯回收率为目标重新设定规定

## 原因三：进料位置或塔板数不合理

进料位置在第12块板（共24块），可能偏离最佳进料位置。此外24块塔板对于环己烷-甲苯分离体系可能偏少。

解决办法：

使用Aspen的NQ曲线或灵敏度分析确定最佳进料位置

增加塔板数至30~40块以提高分离精度

检查塔径、塔高是否匹配设计要求

## 原因四：热力学方法或物性参数问题

模型使用NRTL物性方法，但环己烷-甲苯体系在低压（1 bar）下也可考虑使用PENG-ROB或RK-SOAVE。若NRTL二元交互参数缺失或错误，会导致相平衡计算偏差。

解决办法：

在Properties > Methods中确认NRTL二元参数是否来自数据库或已手动输入

可尝试切换为PENG-ROB或RK-SOAVE进行对比

检查是否有缺失的二元交互参数，必要时从文献或数据库补充

# 四、关键数据可视化

## 4.1 B8进出料温度-压力对比

[图片缺失：C:\Users\Fool\Desktop\ChemMateV1工作台\CMV1\ui\runs\bfff2827\jobs\10万吨环己烷_ee4e749b\figure.png]

## 4.2 塔顶产品S9组成

[图片缺失：C:\Users\Fool\Desktop\ChemMateV1工作台\CMV1\ui\runs\bfff3ca5\jobs\10万吨环己烷_ee4e749b\figure.png]

## 4.3 塔底产品S10组成

[图片缺失：C:\Users\Fool\Desktop\ChemMateV1工作台\CMV1\ui\runs\bfff3d23\jobs\10万吨环己烷_ee4e749b\figure.png]

## 4.4 环己烷沿流程追踪

[图片缺失：C:\Users\Fool\Desktop\ChemMateV1工作台\CMV1\ui\runs\bfff3c2a\jobs\10万吨环己烷_ee4e749b\figure.png]

# 五、总结与行动建议

B8精馏塔是本模拟的唯一错误设备，核心问题是精馏分离效果极差：塔顶几乎等于进料、塔底产品量极小且组成异常、温度分布倒置。物料衡算总量守恒正常，问题出在组分分离层面。

建议按以下顺序排查和修改：

第一步：将B8回流比从0.14844提高至1.5~3.0，重新运行，观察分离效果

第二步：调整D:F比，使塔底产品流量合理（S10≥3 kmol/hr）

第三步：使用NQ曲线优化进料位置和塔板数

第四步：若仍报错，检查物性方法和二元参数

第五步：确认塔的操作压力（1.0 bar）是否符合工艺要求，必要时调整

按上述步骤修改后，B8精馏塔应能正常完成收敛并实现环己烷与甲苯的有效分离。